1.1 المقدمة

تعتبر الخرسانة في الوقت الحالي مادة البناء الاساسية لتنفيذ المباني والمنشئات المختلفة وذلك بسبب المزايا التي تتميز بها الخرسانة وتوفر مكوناتها الاساسية وقلة تكلفتها مقارنة مع المواد الانشائية الاخرى وحيث أن الخرسانة خليط مكون من عدة مواد غير متجانسة، إلا أن الجزء الاكبر من محتواها هو الركام بنوعيه الخشن والناعم، إذ يشكّل ما يقارب 60–75% من حجمها الكلي( حرشه،عبدالصمد،2023)، ولذلك فإن خواصه تؤثر بشكل مباشر وكبير على خصائص الخرسانة الطازجة و المتصلدة. وينقسم الركام إلى ركام ناعم (الرمل) وركام خشن (الحصى أو الحجر المكسر)، ويؤدي كل منهما دورًا مهمًا في تحديد مقاومة الخرسانة ومتانتها وقابليتها للتشغيل.

الركام الخشن هو الجزء الأكبر حجمًا في الخلطة الخرسانية، وتكمن أهميته في مساهمته الأساسية في مقاومة الضغط وتقليل الانكماش وزيادة استقرار الخرسانة. وتتأثر خواص الركام الخشن بعدة عوامل، من أهمها مصدره الجيولوجي، وشكل الحبيبات، والتدرج الحبيبي، والصلادة، ونسبة الامتصاص، ونظافة السطح. يختلف الركام الخشن باختلاف مصدره، فقد يكون طبيعيًا (نهريًا أو بحريًا) أو ناتجًا عن تكسير الصخور، مثل الحجر الجيري أو البازلت أو الجرانيت. ويؤدي هذا الاختلاف في المصدر إلى تباين في الخواص الفيزيائية والميكانيكية للركام، مما ينعكس على مقاومة الخرسانة وقابليتها لتحمل الأحمال.

2.1 مشكلة الدراسة

- إن العديد من مواد البناء بما فيها الخرسانة والاسفلت، تستخدم الركام كمادة رئيسية. إن استعمال الركام في الخرسانة، يؤدي إلى خفض تكلفة الانتاج وزيادة مقاومة الخلطات الخرسانية. ويشكل الرمل والركام ما بين 60 إلى 75 بالمائة من حجم الكتلة الخرسانية.

- إن خصائص الركام، تسهم في أن تتحول هذه المادة إلى مادة ضرورية في تشييد وصيانة الطرق والارصفة ومواقف السيارات ومدارج المطارات وخطوط السكك الحديدية ومجموعة من المباني. إن مرحلة تصميم معظم مشاريع البناء هي في الحقيقة بحاجة إلى التحليل الدقيق لمصدر الركام بما في ذلك النوع والحجم والخواص الفيزيائية

- يؤثر مصدر الركام الخشن بشكل مباشر على مقاومة الخرسانة نتيجة اختلاف خواصه الفيزيائية والميكانيكية. إلا أن هذا التأثير لا يُؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ عند استخدام الركام المتوفر محليًا، مما قد يؤدي إلى تفاوت في مقاومة الخرسانة وعدم تحقيق المقاومة المطلوبة.

3.1 أهمية الدراسة

    - تعتبر الخرسانة بأنواعها من أكثر الموضوعات التي تشغل أهمية في مجال الانشاءات الهندسية

والتشييد والبناء، والذي يؤثر بشكل ايجابي على مجال العمارة والاقتصاد للدولة.

                - تساعد هذه الدراسة على فهم العلاقة بين مصدر الركام الخشن ومقاومة الخرسانة، الأمر الذي يساهم في تحسين تصميم الخلطات الخرسانية واختيار الركام المناسب لتحقيق المتطلبات الهندسية للمشاريع الإنشائية.

- تكتسب الدراسة أهمية عملية من خلال دعم استخدام الركام المحلي بعد تقييمه علميًا، مما يقلل من التكاليف الاقتصادية ويحد من المشاكل الناتجة عن استخدام مواد غير مناسبة.

                - تساهم في رفع مستوى الجودة والسلامة في المنشآت الخرسانية.

4.1 الهدف من الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل تأثير مصدر الركام الخشن على مقاومة الخرسانة للانضغاط، من خلال مقارنة مقاومة الضغط للخرسانة المصنوعة باستخدام ركام خشن من مصادر مختلفة، وذلك لتحديد مدى تأثير الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للركام على جودة الخرسانة واختيار المصدر الأنسب لتحقيق المتطلبات الهندسية.

5.1 فرضيات الدراسة

- اين من انواع الركام المستخدمة يعطي مقاومة انضغاط اكبروما تأثير هذا على مقاومة الخرسانة ؟

- يختلف تأثير الركام الخشن على مقاومة الخرسانة للانضغاط باختلاف مصدره.

- تؤدي الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للركام الخشن الناتجة عن اختلاف المصدر إلى تفاوت في مقاومة الضغط للخرسانة.

- يحقق بعض مصادر الركام الخشن مقاومة خرسانية أعلى مقارنة بمصادر أخرى عند استخدام نفس نسب الخلط وظروف المعالجة وبافتراض ان نسب خلط الخرسانة ثابتة وهي 3 : 2 : 1 وهي اسمنت : رمل : ركام وان نسبة الماء للاسمنت ثابتة (0.5) وكذلك ظروف معالجة الخرسانة ثابتة اما للاختلاف الوحيد فهو في نوع الركام.

6.1 حدود الدراسة

- حدود زمنية:

زمن الدراسة من شهر نوفمبر 2025 الي شهر يونيو 2026م

- حدود مكانية:

مكان الدارسة في مدينة بنغازي ح تستخدم جميع المواد منها ماعدا مادة الركام الخشن يتغير مصدره

حيث تقتصر الدراسة على فحص تأثير مصدر الركام الخشن على مقاومة الخرسانة، دون التطرق إلى تأثير الركام الناعم أو الإضافات الكيميائية.

المنهجية المتبعة لتحقيق الهدف 7.1

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التجريبي لدراسة تأثير مصدر الركام الخشن على مقاومة الخرسانة. حيث سيتم اختيار ثلاث مصادر مختلفة للركام الخشن من المدن الليبية بمنطقة الشرقية ( الابيار،البيضاء،اجدابيا)، ويم فحص خواصها الفيزيائية والميكانيكية. مثل التدرج الحبيبي ونسبة الامتصاص والكثافة النوعية ومساحة السطح والوزن النوعي والصدمية والتهشيم

وتم تقييم مقاومة الخرسانة من خلال اختبار مقاومة الضغط فقط، وتحت ظروف معالجة مختبرية محددة ولفترات زمنية معينة.

- اختبارات الركام (الكبير والصغير):

- اختبار تعيين التدرج الحبيبي للركام وفق المواصفات البريطانية (BS812:PART103:1985 )

- اختبار تحديد الوزن النوعي والامتصاص للركام الكبير والصغير وفق المواصفات البريطانية

( BS812:PART2:1975 )

- اختبار تعيين كمية المواد الناعمة للركام الكبير وفق المواصفات البريطانية (BS440:1975  )

- اختبار مقاومة الركام الكبير للتهشيم وفق المواصفات البريطانية (BS812:PART 3:1975  )

- اختبار مقاومة الصدمية للركام الكبير وفق المواصفات البريطانية BS812:PART 3:1975)).

- إجراء الاختبارات اللازمة علي الخلطات الخرسانية المختلفة:-

- اختبارات علي الخرسانة الطرية:

- اختبار الهبوط وفق المواصفات البريطانية BS1881PART102:1983)).

- اختبارات علي الخرسانة الصلبة:

- اختبار مقاومة الخرسانة للضغط وفق المواصفات البريطانية BS:5328:1981)).

تدوين النتائج المتحصل عليها والتعليق عليها وتقديم التوصيات اللازمة لإجراء دراسات مستقبلية في هذا المجال.

محتوى المشروع: 8.1

تضمن المشروع خمس فصول ، حيث شمل:

الفصل الاول : المقدمة والهدف والمنهجية

الفصل الثاني : الاطار النظري والدراسات السابقة

الفصل الثالث : طرق اجراء الاختبارات على الركام

الفصل الرابع : نتائج الاختبارات على انواع الركام المختلفة المستخدمة ومقارنة النتائج بالمواصفات القياسية.

الفصل الخامس: الخلاصة والتوصيات والمراجع

1.2 الركام

يعرف الركام بأنه الحبيبات الصلبة من الرمل والحصى والزلط وكسر الصخور الكبيرة ويتم وضعه فى الخرسانة باعتباره مادة مالئة رخيصة الثمن. وأن له فائدة في مساعدة الخرسانة على مقاومة الأحمال والبري والحرارة وعوامل الاحتكاك وحدوث اي بلل او جفاف.

وله وظيفة هامة جدا فى تقليل التغيرات الحجمية التي تحدث داخل الخرسانة والتي تنتج من الاسمنت.

يمر الركام على عدة مراحل قبل استخدامه في خلطة الخرسانة من عمليات التكسير و السحق، ثم الغربلة وذلك بهز الركام لضمان عدم وجود أي شوائب به وغسله، من أجل ضمان الحصول على ركام جيد للحصول على خلطة خرسانية جيدة. ثم يتم تخزينه بطريقة معينة للحفاظ عليه من التلوث والحفاظ علي نسبة تدرجه، فلا تتجمه الكتل الكبيرة وحدها والكتل الصغيرة لوحدها.

2.2 أنواع الركام المستخدم في الخرسانة

أنواع الركام متعددة علي حسب المصادر، الملمس، المقاس، الشكل، امتصاصه للمياه، التدرج الحبيبي، الخواص الكيميائية للركام، خصائصه الميكانيكية، مقاومته للتاكل والبري، الوزن، التمدد الحراري، الحرارة النوعية.

- تقسيم الركام من حيث المصادر إلى نوعين طبيعي وصناعي:

الركام الطبيعي:

وهو عبارة عن الركام الذي يتم استخراجه من المصادر الطبيعية بشكل مباشر مثل الرمل، الزلط، وحبيبات الصخور المكسرة مثل الحجر الجيري، الجرانيت، الدولوميت، الحجر الخفاف وحبيبات خام الحديد وهكذا من الحبيبات التي يتم الحصول عليها مباشرة من الحفر او الناتج عن جرف قاع الأنهار والبحار، بدون اى تدخل، إلا في بعض الحالات التي تحتاج إلى تغيير فى مقاس حجم الحبيبات.

الركام الصناعي:

وذلك يتم عن طريق تكسيره وغربلته وغسله من اجل الحصول علي ركام نظيف ومتدرج من ناحية الأحجام

### 3.2 أنواع الركام الصناعي

وهو ركام يتم الحصول عليه كمنتج ثانوي بجوار انتاج منتج اخر مثل خبث الفرن العالي، او الركام الذي يصنع خصيصا لأغراض معينة مثل الركام الخفيف والذي يصنع من اجل عمل الخرسانات الخفيفة او الركام المعماري والذي يصنع من أجل أغراض الديكور والزينة.

4.2 تقسيم الركام حسب الملمس:

- الركام الناعم: مثال عليه الزلط والرمل.

- ركام حبيبي: مثال عليه الحجر الرملي.

- الركام الخشن: مثال عليه البازلت.

- ركام زجاجي: مثال عليه الحجر الصوان الأسود.

- ركام بلوري: مثال عليه الجرانيت.

- ركام معشش: مثال عليه الحجر الخفاف.

### 5.2 تقسيم مقاسات الركام ثلاثة أنواع رئيسية:

- الركام الصغير: وهو الركام الذي يتكون من حبيبات صغيرة الحجم بحيث يمكن أن تمر من المنخل القياسي 4.75 مم مثال علي ذلك الرمل.

- الركام الكبير: وهو الركام الذي تتراوح حجم حبيباته ما بين 4.75 مم إلى 150 مم ومثال علي ذلك الزلط والسن.

- الركام الشامل: وهو عبارة عن مزيج ما بين كل من الركام الصغير والركام الكبير بنسب محددة حسب احتياج الخلطة الخرسانية.

جدول رقم (2-1)  التدرج الحبيبي للركام الصغير

| مقاس فتحة المنخـــل (مم) | النسبة المئوية للمـار من المنخــل |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الحــد العــام للتــدرج | الحــدود الإضافية للتـدرج |  |  |
|  |  | خشــن | متوســـط | نــاعــم |
| 10 5 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 | 100 89 - 100 60 - 100 30 - 100 15 - 100 5 - 70 0 - 15 | - - 60- 100 30 – 90 15 – 54 5 – 40 - | - - 65 - 100 45 - 100 25 - 80 5- 48 - | - - 80- 100 70- 100 55 - 100 5 - 70 - |

شكل (2-1) يبين تصنيف الركام من حيث المقاس

جدول رقم (2-2)  التـدرج الحبيبي للركــام الكبير

| مقاس المنخل (مم) | النسبة المئوية للمـارمن المنخــل الركام المتدرج |  |  | النسبة المئوية للمـارمن المنخــل الركام ذوالمقاس الواحد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المقاس الاعتباري 40-5 مم | المقاس الاعتباري 20-5مم | المقاس الاعتباري 14-5 مم | المقاس الاعتباري 40مم | المقاس الاعتباري 20مم | المقاس الاعتباري 14مم |
| 50 | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 37.5 | 90-100 | 100 | - | 85-100 | 100 | - |
| 20 | 35-70 | 90-100 | 100 | 0-25 | 85-100 | 100 |
| 14 | - | - | 90-100 | - | - | 85-100 |
| 10 | 10-40 | 30-60 | 50-85 | 0-5 | 0-25 | 0-50 |
| 5 | 0-5 | 0-10 | 0-10 | - | 0-5 | 0-10 |
| 2.36 | - | - | - | - | - | - |

جدول رقم (2-3)  التدرج الحبيبي للركام الشامل

| مقاس فتحة المنخل mm | نسبة المار من المناخل |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm |
| 50 | 100 | - | - | - |
| 37.5 | 95 - 100 | 100 | - | - |
| 20 | 45 - 80 | 95 - 100 | - | - |
| 14 | - | - | 100 | - |
| 10 | - | - | 95 - 100 | 100 |
| 5 | 25 - 50 | 35 - 55 | 30 - 65 | 70 - 100 |
| 2.36 | - | - | 20 - 50 | 25 - 100 |
| 1.18 | - | - | 15 - 40 | 15 - 45 |
| 0.6 | 30 - 80 | 10 - 35 | 10 - 30 | 5 - 25 |
| 0.3 | - | - | 5 - 15 | 3 - 20 |
| 0.15 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 15 |

شكل (2-2) يبين توزيع الحبيبات في عينة من الركام

#### 6.2 تقسيم اشكال الركام:

يؤثر شكل الركام بشكل كبير علي الخرسانة الطازجة اكثر من الخرسانة التي تصلبت. ويتم ذلك من حيث القوام الخشن، وكثرة الزوايا مثلا والاستطالة فى الحبيبات، جميعهم عوامل تؤدي إلى ارتفاع نسبة المياه لانتاج قابلية التشغيل اما الحبيبات الناعمة والمستديرة لا تحتاج الي مياه زائدة وبالتالي فانه يؤثر علي نسبة الاسمنت المستخدم فى الخرسانة تبعا لزيادة او نقصان كمية المياه.

- الركام المستدير: وهو يعتبر أكثر أنواع الركام شيوعا واستخداما وأفضلهم من ناحية قابلية الانضغاط وقابلية عالية للتشغيل ولا يحتاج الي كمية كبيرة من الاسمنت ومثال عليه الرمل والزلط

- الركام الزاوي: وهو الركام الذي يشمل جميع أنواع الحجارة التي تم تكسيرها مثل السن ويتميز بأن لها قوة تماسك قوية جدا مع الخرسانة ولكن عيبه انه يحتاج الى كمية كبيرة من الأسمنت.

- الركام الغير منتظم: وهو الركام الغير منتظم الشكل مثل زلط الحفر وحجر الصوان وهو يشبه خصائص الركام الزاوي فى ان له قوة تماسك قوية جدا مع الخرسانة ولكن عيبه انه يحتاج الى كمية كبيرة من الأسمنت.

- الركام المبطط او المفلطح والركام العصوي: وهو يعتبر أسوأ أنواع الركام فى الخصائص وهو يشمل الأنواع التي تشبه الصخور الطبقية.

جدول (2-4) تصنيف الركام حسب الشكل

| التصنيف | الوصف |
| --- | --- |
| مستدير | الحبيبات مستديرة مصقولة بفعل المياه أو عوامل التعرية |
| زاوي | الحبيبات ذات حواف حادة واضحة عند تقاطع أسطحه الخشنة |
| رقائقي | الحبيبات سمكها صغير بالنسبة لأبعادها |
| مستطال | الحبيبات طولها وعرضها كبيران بالنسبة لسمكها |
| غير منتظم | الحبيبات تشكل جزئيا بعوامل التعرية |

جدول (2-5) يبين تصنيف الركام من حيث شكل الحبيبات

7.2 تقسيم الركام من حيث امتصاص الركام للماء وكمية المياه الموجودة داخل الركام

ان الركام يحتوي في داخله علي أجزاء صلبة وفراغات. لذلك يتم قياس نسبة رطوبة الركام حسب كمية المياه الموجودة علي سطح الركام، وايضا الموجودة بداخله فى الفراغات الداخلية للركام من اجل الاخذ فى اعتبارها عند تحديد نسبة المياه والاسمنت فى الخلطة الخرسانية.

- ركام مجفف بالفرن: وهو عبارة عن ركام يتم إدخاله إلى الفرن من اجل التخلص من اى رطوبة فيه سواء كانت علي السطح او فى الداخل.

- ركام مجفف بالهواء: ويتم فيها التخلص من المياه الموجودة علي السطح فقط وممكن جزء بسيط من الداخل أيضا.

- ركام مشبع بالماء: ويكون فيه الركام جاف تماما من السطح ولكن في الداخل يوجد فيه مياه بنسبة كبيرة جدا وهو يعتبر من أفضل أنواع الركام من حيث الامتصاص لأنه يكون مشبع من الداخل بالمياه فلا يسمح للمياه الموجودة فى خليط الاسمنت ان تتخلل إليه داخليا.

- ركام رطب: ويكون فيه الركام مشبع بالمياه فى كلا من الحالتين السطح وفي الداخل أيضا.

جدول رقم (2-6) النسبة المئوية للامتصاص للركـام

| المــــــــادة | الامتصاص % (بـالـوزن) |
| --- | --- |
| الرمـــل الزلط – الحجر الجيري المكسر الجرانيت الحجر الرملي المواد المسامية الخفيفة جداً | صفـر – 2 % 0.5 – 1 % صفـر –1 % 2 –7 % حتى 25 % |

#### 8.2 تقسيم الركام من حيث التدرج:

التدرج الحبيبي وهو يقصد به حجم حبيبات الركام، فحجم حبيبات الركام مهم لأنه يؤثر علي كمية الركام المستخدم في الخرسانة فكلما كان الركام يحتوي علي نسب مناسبة من احجام مختلفة كلما كان الركام جيد.

ويعطي قوة للخرسانة ولكن إذا كان هناك فرق كبير بين حجم الحبيبات المستخدمة فإنه يعني عدم وجود مجموعة معينة من الركام لم يتم استخدامه الا اذا كان هذا مقصود للحصول علي خرسانة بمواصفات معينة.

- ركام متدرج: وهو الركام الذي يحتوي علي أكبر عدد من مقاسات المناخل المختلفة.

- الركام جيد التدرج: وهو الركام الذي يحتوي علي كمية مناسبة من مقاسات المناخل المختلفة.

- ركام ناقص التدرج: وهو الركام الذي لا يحتوي علي مقاسات مناخل مختلفة.

### 9.2 الخواص الكيميائية للركام

أن الركام من اهم العناصر الأساسية للخرسانة ولكننا لا ننسى ان الخرسانة تحتوي ايضا علي اسمنت ومياه فإذا حدث تفاعل كيميائي بين الاسمنت والركام قد يؤدي الى اختلاف فى خصائص الخرسانة وضعفها ولذلك يجب التأكد من مواصفات خاصة تم وضعها للركام من أجل ضمان عدم حدوث أي تفاعل كيميائي وهو:

##### أولا نظافة الركام

يجب التأكد من نظافة الركام وعدم وجود أى مواد ضارة به مثل الطين والطفلة والشوائب العضوية والمواد الناعمة بحيث انه تم وضع نسب محددة لا يجب أن تزيد:

1% من وزن الركام الكبير من الزلط او كسر الزلط، 3 % من وزن الرمل، 3 % من وزن الركام الكبير من كسر الحجارة، 5 % من وزن الرمل الناتج من الحجارة المكسرة.

وإذا زادت نسب الشوائب عن الارقام السابقة فإنها ستؤدي إلى ضعف الخرسانة وتأخر من وقت تفاعل المياه مع الاسمنت وقد يؤدي إلى زيادة انكماش الخرسانة زيادة انكماش الخرسانة والتي بدورها ستؤدي إلى حدوث شروخ فى الخرسانة.

##### ثانيا ثبات حجم الركام

فيجب التأكد من أن الركام ثابت الحجم وقادر علي مقاومة التغيرات الحجمية في أي ظروف، ويتم ذلك من خلال الاختبار بأخذ عينة ويتم وضعها فى محلول كبريتات الكالسيوم لمدة ثماني عشر ساعة ثم توضع فى الفرن حوالي خمس ساعات ثم يتم تبريد العينة لمدة ساعتين ويتم ذلك خمس مرات.

ونلاحظ سطح الركام اذا حدث شقوق أو تفتيت بعد العملية فان ذلك مؤشر علي أن المقاومة للتغيرات الحجمية صغيرة والعكس صحيح.

##### ثالثا التفاعل القلوي للركام

وهو عبارة عن انه يوجد انواع من الركام فيه سليكا نشطة فيمكن أن تتفاعل مع القلويات الموجودة فى الاسمنت مما يؤدي إلى حدوث إجهادات داخلية تتسبب فى تشقق الخرسانة وتفتتها.

اذا استعمل عند خلط الركام من شكل معين (متبلور من السليكا يتواجد في بعض الصخور البركانية الحامضية ) مع اسمنت به نسبة عالية من القلويات فيحدث تفاعل بين هذا الركام والقلويات ينتج عنه زيادة في الحجم تحدث احيانا بعد سنتين او اكثر من صب الخرسانة وينتج عن زيادة الحجم تشرخ وتفتت الخرسانة ويمكن تلخيص هذه العملية فيما يلي:

اثناء عملية الخلط والمدة التي تليها تذوب كمية كبيرة من القلويات الموجودة بالاسمنت ومع استمرار تفاعل الاسمنت مع الماء فان سليكات والومنيات الكالسيوم الموجودة بعجينة الاسمنت تمتص الماء فتجعل المحلول اكثر قلوية ثم شديدة القلوية ويهاجم هذا المحلول الشديد القلوية اجزاء الركام السهلة التأثر مكونا جيلاتينات من السليكا القلوية وهذه الجيلاتينات تتصف بالشراهة للماء ولذلك فانها تمتص الماء بشدة من المحلول مكونة ضغطا هيدروليكيا داخليا بالخرسانة يصل احيانا الى حوالي ( 40 Kg/cm 2)

وعلى ذلك فان الضغط الذي تتعدى قيمتها قوة تحمل الخرسانة في الشد تسبب تشرخ الخرسانة بشروح شعرية دقيقة جدا وتعمل زيادة تلك المادة الهلامية على زيادة وتوسيع رقعة الشروخ الدقيقة وتصعد الى سطح الخرسانة خلال هذه الشروخ المادة الهلامية ويتسبب ذلك في ضعف مقاومة الخرسانة.

وليس هناك معلومات كاملة عن نوع الركام الذي يتسبب في هذا التفاعل الذي يحدث اذا استعمل هذا الركام مع الاسمنت المحتوى على نسبة عالية من القلويات وعلى ذلك لتجنب هذا التفاعل يراعى تحديد نسبة القلويات التي يحتويها الاسمنت وقد حددتها بعض المواصفات بما لايزيد عن (0.6٪) من وزن الاسمنت.

رابعا: المواد العضوية بالركام :

توجد المواد العضوية بكميات متفاوته بالركام الطبيعي سواء من المحجر او من عمليات النقل ويتبع غسل الركام في إزالة المواد الذائبة منها ووجودها بكميات كبيرة بالركام يضر بالخرسانه حيث قد قد يتفاعل مع الاسمنت او تغلف الحبيبات فتمنع التماسك او تؤخر زمن الشك وتصلد الاسمنت بالتالي تضعف الخرسانه.

خامسا: العناصر والاملام الغير مرغوب بها في الركام

الفحم ومخلفاته وعناصر الكبريتود مثل كبريتود الحديد والميكا والاملاح الكيميائية الذائبة وخاصة املاح الكبريتات وجميعها تسبب ضعفا للخرسانة اذا احتواها بعضها او كلها الركام وذلك لتفاعلها مع الاسمنت او نتيجة تكوين طبقات هشة بالخرسانة كالميكا او لزيادة حجم الخرسانة وتسبب في الشرخ .

### 10.2 الخواص الميكانيكية للركام

يتأثر الركام بعدة خواص ميكانيكية مثل الصلادة والمتانة ومقاومته للحريق والعوامل الجوية.

1. صلادة الركام :

تعين صلادة الركام باجراء اختبار البري على عينة اسطوانية الشكل قطرها (25 مم )

وارتفاعها (25 مم) وباستعمال رمل مقاسه مقاس كمادة حاكمة مع دوران عينة الاختبار على قرص دائري ووضع تقل وزنه 1250 جرام فوق العينة وتحسب صلادة الركام بعد اتمام 1000 دورة من القانون التالي:

w13-20معامل الصلادة =

متانة الركام.  2

تعين متانة الركام باجراء اختبار المتانة على عينة اسطوانية الشكل قطرها (25 مم )

وفي هذا الاختبار تسقط مطرقة قياسية وزنها (2 كجم ) يبدأ من ارتفاع (1 سم) على عينة الاختبار ثم يكرر ذلك مع زيادة الارتفاع في كل مرة عن سابقتها بمقدار (1 سم) ويكون عدد الدقات اللازمة لكسر العينة هو مقياس متانة الركام .

3- مقاومه للحريق

يمكن القول بأن مقاومته قليلة للحريق وذلك للركام الذي يتكون من الزلط وكسر الجرانيت والبازلت ولكن الركام الذي يتكون من خبث الأفران العالية فهو من أفضل أنواع الركام التي تقاوم الحريق.

4 - المقاومة للعوامل الجوية

يعتبر الركام الذي يتم استخدامه فى الخرسانة مقاومة للعوامل الجوية بشكل كبير وخصوصا الركام الذي يحتوي علي الزلط. توجد عدة خواص ميكانيكية للركام على جانب من الاهمية وخصوصا في حالة ان ذلك الركام سيستعمل في إنشاء الطرق او انه سيكون متعرضا للتآكل الشديد، واول تلك الخواص هي الصلابة

الصلابة:

والتي يمكن تعريفها على انها مقاومة الركام للفشل بواسطة التصادم ويمكن تحديد الصلابة لنموذج مستحضر من الصخر، وتمثل صلابة المادة بالارتفاع الادنى الذي يتم بموجبه اسقاط وزن قياسي لاحداث الفشل في النموذج، ويمكن ايضا تحديد قيمة التصادم الكلي وتكون الصلابة المحددة بهذا الاسلوب مرتبطة بقيمة السحق .

وتجري عملية التصادم بأسلوب قياسي وذلك باسقاط مطرقة قياسية ( 15 مرة ) على الركام الموجود في وعاء اسطواني ويكون السقوط من ارتفاع محدد وتحت تأثير وزن المطرقة .

وتكون قيمة السحق :

( 30٪ )عندما يكون الركام مستعملا في خرسانة ذات اسطح متعرضة للتأكل

(45٪ ) عندما يكون الركام مستعملا في انواع اخرى من الخرسانة

11.2 الخرسانة:

تتكون الخرسانة من خلط مجموعة من المواد بنسب مختلفة وهي الركام والإسمنت والماء وأحيانا تضاف مواد أخرى تعرف بالإضافات لتحسين خواص معينة في الخرسانة.

خصائص الخرسانة   12.2

ان للخرسانة العديد من الخصائص التي تتحدد وفقا لخصائص المكونات الداخلة في تصنيعها وهي الماء والاسمنت والركام ونسبة الخلط بينها. ومن خصائصها:

- قوة تحمل الخرسانة للضغط (strength compressive)

وهي تتراوح ما بين MPa 25 الى MPa40 وتزداد قوة تحمل الخرسانة للضغط مع الوقت حيث تكتسب اكثر 70 الى %75 من قوة تحملها للضغط بعد 28 يوم ويتم قياس هذه القوة من خلال عمل اختبار كسر المكعبات وهو من اهم الاختبارات في الموقع ويجب ان لا تقل القوة التي تم قياسها عند كسر المكعبات في المختبر عن القوة التصميمة للخرسانة في المشروع وتتأثر هذه الخاصية بدرجة قساوة الركام وحجمه حيث يجب ان الركام ذو تدرج حبيبي جيد.

- قوة الزحف: يصف التشوه الذي يحدث نتيجة تعرض الخرسانة للحمل طويل الامد. ويتأثر هذا التشوه بحجم الركام المستخدم ودرجة قساوته حيث كل ما ازداد حجم الركام بما لا يتجاوز الحد الاعلى للحجم المستخدم في الخلطات الخرسانية وازدادت قساوته فانه تقل نسبة الزحف.

- قوة الشد للخرسانة: ان الخرسانة ضعيفة في مقاومة الشد وتتراوح قوة الشد في الخرسانة ما بين 7 الى 10 % من قوة تحمل الخرسانة للضغط.

- النفاذية: تتأثر نفاذية الخرسانة بكمية الاسمنت المستخدمة في الخلطة وايضا تتأثر بتدرج الركام المستخدم وخصائصه الكيميائية.

- القابلية التشغيلية للخرسانة: وهي خاصية للخرسانة تحدد السهولة في عملية مزج ووضع الخرسانة في مكانها المطلوب في المشروع وتتأثر هذه الخاصية بشكل كبير بحجم الركام المستخدم وشكله وملمسه الخارجي وتدرجه الحبيبي حيث كلما ازد حجم الركام المستخدم وشكله الدائري وقلت خشونة سطحه وكان جيد التدرج وفق اختبار التدرج الحبيبي فانه تزيد القابلية التشغيلية للخرسانة بشكل كبير مما يسهل العمل عليها ويوفر التكاليف في المشروع

العلاقة بين مقاومة الركام ومقاومة الخرسانة للانضغاط 13.2

إن مقاومة الخرسانة للانضغاط لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تزيد عن مقاومة الانضغاط للجزء الرئيسي من الركام الذي تحويه تلك الخرسانة

ومن الصعب الحصول على مقاومة التهشيم للركام بمفرده ولهذا فاننا نحصل على المعلومات من اختبارات غير مباشرة مثل اختبار مقاومة التهشيم لنماذج صخرية معمولة خصيصا واختبار قيمة التهشيم للركام الكلي واختبار اداء الركام في الخرسانة.

فاذا ما ادى استعمال الركام الى مقاومة اقل للانضغاط الخرسانة اضافة الى وجود عدد كبير من حبيبات الركام المنفردة المكسرة عند تهشيم الخرسانة واختبارها فان ذلك يعني ان مقاومة الركام اقل من مقاومة الانضغاط الاسمية للخلطة الخرسانية التي مزج الركام معها .

ويتضح من ذلك ان مثل ذلك الركام يمكن ان يستعمل فقط في خرسانة ذات مقاومة اقل. كما ان المقاومة غير الكافية للركام تمثل حالة محددة حيث ان لخواص الركام بعض التأثير على مقاومة الخرسانة حتى عندما يكون الركام بمفرده من القوة ما يكفي لمنع تكسره بوقت سابق لاوانه.

وعند مقارنة الخرسانة المصنعة بركام مختلف يمكن ان نلاحظ ان تأثير الركام على مقاومة الخرسانة متساوي كميا مهما كانت نسب الخلط وبغض النظر عن ان الخرسانة مختبرة بالضغط او بالشد. ومن المحتمل ان لايكون تاثير الركام على مقاومة الخرسانة ناجم عن المقاومة الميكانيكية للركام فقط وإنما ينجم ايضا عن قابلية امتصاص ذلك الركام وصفات الترابط التي يمتاز بها وبشكل عام تعتمد مقاومة ومرونة الركام على تركيبه وتكوينه وبنيته.

ولهذا فان المقاومة المنخفضة قد تكون بسبب ضعف في الحبيبات المكونة لذلك الركام او قد تكون الحبيبات قوية ولكنها غير مرتبطة فيما بينها بشكل جيد.

ونادرا ما يحدد معامل مرونة الركام حيث ان معامل مرونة الخرسانة أعلى كلما زاد معامل مرونة الركام لتلك الخرسانة

ويؤثر معامل المرونة للركام ايضا في مقدار الزحف والانكماش في الخرسانة ان المقاومة المطلوبة للركام هي اكبر بكثير من المدى الاعتيادي لمقاومة الخرسانة وذلك بسبب ان الاجهادات الحقيقية في نقاط التماس الحبيبات المنفردة ضمن الخرسانة قد تكون اكبر بكثير من اجهاد الضغط الاسمى المسلط

ان قابلية انضغاط الركام ستقلل من الشدة في الخرسانة في حين ان الركام القوي والصلب قد يؤدي الى تشققات في عجينة الاسمنت المحيطة بذلك الركام

ويمكن ان نلاحظ انه لا توجد هنالك علاقة عامة بين مقاومة الركام ومعامل مرونته مهما اختلف نوع الركام .

14.2 الدراسات السابقة

- da Silva, Gonçalves & Bertoldo  (2023)

عنوان الدراسة: Mechanical Properties of Concrete Produced with Coarse Aggregates from Different Mineralogical Origins Using Ultrasonic Tests
الباحثون: Rodrigo Rogerio Cerqueira da Silva, Raquel Gonçalves, Cinthya Bertoldo
🔹 نشرت في International Journal of Concrete Structures and Materials 
🔹 حللت الخواص الميكانيكية للخرسانة باستخدام ركام خشن من مصادر معدنية مختلفة (جرانيت، بازلت، جنيز، حجر جيري) من خلال اختبار الموجات فوق الصوتية، وأظهرت أن أصل الركام يؤثر على مقاومة الضغط وخصائص الصلابة.

- دراسة محلية – Abdullah Ali Ghwila & Ahmed Abdelsalam Al-Ayyan (2024/2025)

عنوان الدراسة: دراسة تأثير مصادر الركام الخشن على خواص الخرسانة
الباحثون: عبدالله علي غويلة، أحمد عبدالسلام العيان
🔹 نشرت في مجلة الجامعة الأسمرية للعلوم التطبيقية، تناولت تأثير مصادر ركام مختلفة (مثل ركام طبيعي نهري، ركام مكسر من الصخور، وركام صناعي من خبث الحديد) على الخواص الميكانيكية للخرسانة.

- Ali Saleh Mohamed Ben Ghashir (2025)

عنوان الدراسة: تأثير ركام كربونات الكالسيوم على مقاومة الخرسانة للضغط والشد في البيئة الرطبة
الباحث: علي صالح محمد بن غشير
🔹 نشرت في مجلة الجامعة الأسمرية للعلوم التطبيقية (2025).
🔹 تناولت تأثير استخدام ركام كربونات الكالسيوم كبديل جزئي للركام الخشن التقليدي على مقاومة الضغط والشد غير المباشر، وأظهرت تحسينات واضحة مقارنة بالركام العادي.

- International Journal of Concrete Structures and Materials (2025)

عنوان الدراسة: Study on the Impact of Aggregate Size Gradation on Concrete
الباحثون: (مجموعة بحثية منشورة في 2025)
🔹 حللت تأثير تدرج أحجام الركام الخشن على المقاومة الميكانيكية والمتانة والميكروتركيب للخرسانة، مشيرةً إلى أن تدرج الركام يعتبر عاملًا مهمًا في تحسين مقاومة الضغط والتوزيع الهيكلي.

- International Journal of Concrete Structures and Materials (2025)

عنوان الدراسة: Study on the Impact of Aggregate Size Gradation on Concrete
الباحثون: (

🔹 حللت تأثير تدرج أحجام الركام الخشن على المقاومة الميكانيكية والمتانة والميكروتركيب للخرسانة، مشيرةً إلى أن تدرج الركام يعتبر عاملًا مهمًا في تحسين مقاومة الضغط والتوزيع الهيكلي.

1.3 موقع الدراسة

شملت منطقة الدراسة عدد ثلاث كسارات للأنواع الركام الخشن الموجود والمتوفر من المدن في ليبيا وهي الابيار والبيضاء واجدابيا والتي تم اخذ بعض العينات منها وتحليلها معمليا واجراء الاختبارات عليها .

2.3 المواد المستخدمة

في هذا البحت تم استخدام المواد والمعدات التالية

الاسمنت: تم استخدام الاسمنت البورتلاندي العادي من إنتاج مصنع الهواري بنغازي.

الماء: الماء المستخدم ماء صالح للشرب.

الركام ألخشن: تم استخدام ركام خشن من محاجر الابيار واجدابيا والبيضاء.

الركام الناعم:  محجر شط البدين.

3.3 الجانب العملي الأول:

للوصول إلى أهداف هذه الدراسة تم وضع برنامج عمل والذي يتضمن دراسة اختلاف مصادر الركام الكبير واستبداله في كل خلطة تصميمية ثابتة، وتشمل الاختبارات إجراء عملية الدراسة على الخواص الفيزيائية والميكانيكية، وإجراء اختبارات تصنيف الركام

1.3.3 الاختبارات الخاصة بالتعرف على خواص الأنواع المستخدمة من الركام:

هذه الاختبارات تم إجرائها لهدف تحديد الخواص اللازمة لتصميم الخلطات الخرسانية والمقارنة بين خواص الركام المستخدم وفيما يلي الاختبارات المطلوبة:

- اختبارات التدرج الحبيبي للركام بنوعيه الناعم والخشن

- اختبار الوزن النوعي للركام الخشن.

- اختبار الوزن النوعي للركام الناعم.

- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص للركام الخشن

- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص للركام الناعم.

- اختبار التهشيم للركام الخشن.

- اختبار الصدمية للركام الخشن

1.1.3.3اختبار التدرج الحبيبي ( التحليل بالمناخل)

التحليل بالمناخل:

إن التحليل بالمناخل تسميه ضخمة لعملية بسيطة تتضمن تقسيم نموذج الركام الى أجزاء كل منها يحتوي على حبيبات ذات مقاسات متساوية وفي مجال التطبيق يحتوي كل جزء على حبيبات بمقاسات ذات حدود محدودة وتمثل فتحات المناخل القياسية المستعملة لهذا الفحص تلك الحدود .

هذا وتكون مناخل الفحص المستعمله لركام الخرسانه ذات فتحات مربعه اما مواصفاتها محدودة بموجب المواصفات البريطانيه المرقمة (410) لسنة . (1969)

وتجدر الاشارة الى انه قبل اجراء التحليل بالمناخل يجب التأكد من ان نموذج الركام جاف بالهواء وذلك لتجنب تكتل الحبيبات الناعمه والتي ستصنف ان حدث مثل ذلك التكتل على انها حبيبات خشنه هذا اضافة الى تجنب انسداد الفتحات في المناخل ذات المقاسات الصغيرة بمثل تلك الكتل أو الحبيبات الرطبة أن وجدت.

منحنيات التدرج:

يمكن ان تستوعب نتائج التحليل بالمناخل بشكل اكثر سهوله اذا ماتم تمثيل تلك النتائج بشكل بياني (تخطيطي) ولذلك السبب اتسع استعمال المخططات البيانيه وباستعمال المخططات البيانيه نتمكن وبسرعه من ملاحظة فيما اذا كان تدرج نموذج معين مطابقا للمواصفات أو فيما اذا كان اخشن أو انعم أو فيما اذا كان هناك نقص بمقاس معين من مقاسات ذلك الركام .

ومن مخططات التدرج الشائعه الاستعمال تمثل الاحداثيات الرأسيه متجمع النسبه المئويه المارة أما الاحداثيات الافقيه فتمثل فتحات المناخل المستعملة .

متطلبات التدرج :

بعد استخراج التدرج لنموذج من الركام ما تبقى لنا هو تحديد ما إذا كان التدرج المبين ملائم

للاستعمال أم لا. كما أن المشكلة الأخرى المتعلقة بالموضوع هي مزج الركام الصغير بالكبير بحيث نحصل في النتيجة على التدرج المرغوب .

والسؤال الذي يثار هنا : ما هي خواص المنحنى ذو التدرج الجيد ؟

وبما أن مقاومة الخرسانة كاملة الرص وذات نسبة الماء إلى الأسمنت المحدودة تكون مستقله عن تدرج الركام فإن تدرج الركام يكون مهما للوهلة الأولى فيما يتعلق الأمر بتأثيره على قابلية التشغيل للخلطة الخرسانية فقط .

وعلى أي حال فيما نمو المقاومة المناظرة بنسبة ماء إلى الأسمنت المعنية تتطلب رصاً كاملاً وبما أنه يمكن التوصل لذلك فقط في حالة كون الخلطة ذات قابلية تشغيل كافية فمن الضروري إنتاج خلطة خرسانية يمكن رصها إلى أقصى كثافة.

ومن الواجب ذكر أنه لا يوجد منحنى مثالي للتدرج ولكن ما نطمح إليه وكونه مقارنات بين منحنيات التدرج

أما العوامل الرئيسية التي تتحكم في التدرج المرغوب للركام هي:

1. المساحة السطحية وهي التي تحدد كمية الماء الضروري لتبليل كل المواد الصلبة في الخلطة الخرسانية.

2.الحجم النسبي الذي يشغله الركام

3.قابلية التشغيل .

4. الميل للانفصال الحبيبي .

التدرج الناقص :

هو ذلك التدرج الذي تم فيه اهمال واحد او اكثر من اجزاء المقاس المتوسط .

الغرض من التحليل بالمناخل للركام الكبير والصغير :

1. تحديد التوزيع الحجمي لحبيبات الركام الكبير والركام الصغير وذلك بطريقة التحليل بالمناخل القياسية مع توضيح التدرج الحبيبي للركام بيانياً ومقارنته بالحدود المبينة في المواصفات القياسية لركام

2. تحديد نسبة خلط للرمل والزلط الواجب استعمالها للحصول على ركام شامل ذو منحنى تدرج حبيبي معين

3.تحديد معايير النعومة لكل من الركام الكبير والصغير والشامل

4.تحديد مدى صلاحية الركام وملاءمته للأعمال الخرسانية.

تنص المواصفات القياسية البريطانية (1985- 103BS 812 part   ) على أن تكون طريقة الاختبار كالأتي:

الأجهزة المستخدمة:

- مجموعة مناخل قياسية لكل من الركام الصغير والكبير والشامل المبينة بالجدول (3-1).

- ميزان حساس لا تقل حساسيته عن (0.1%) من وزن العينة كما هو موضح بالشكل (3-2) .

- هزاز ميكانيكي كما هو موضح في الشكل (3-1) ومجموعة من الصحون وفرشاة مناسبة لتنظيف فتحات المناخل.

جدول(1.3) المناخل القياسية

| نوع الركام |  | المناخل القياسية |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الركام الصغير | mm | 10 | 5 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| الركام الكبير | mm | 50 | 37.5 | 20 | 14 | 10 | 5 | 2.36 |

الطريقة:

- تحضر عينة الركام اللازمة لهذا الاختبار (0.5 كجم من الركام الصغير و2 كجم من الركام الكبير ) ويكون ذلك بطريقة التقسيم الرباعي أو صندوق التقسيم ، ويراعى تجفيف العينة في الفرن ثم تبرد إلى درجة حرارة الغرفة .

- تنخل العينة بعد ذلك على المناخل القياسية المبينة بالجدول أعلاه على التوالي بحيث يبدأ النخل على المنخل الأكبر وينتهي بالمنخل الأصغر ، ويراعى أن تكون المناخل سليمة ونظيفة تماماً قبل استعمالها .

- تجرى عملية النخل بهز المناخل ميكانيكياً أو يدوياً مدة كافية (15 دقيقة تقريباً) كما هو موضح في الشكل (3-1) بحيث لا يمر من أي منخل بعدها إلا أثار بسيطا مع مراعاة إلا يقل زمن النخل في أي حال من الأحوال عن دقيقتين، ويراعى أثناء نخل الركام الكبير ألا تجبر حبيباته على المرور من فتحات المنخل وذلك بالضغط عليها باليد ويراعى أثناء نخل  الركام الصغير إمكان فرك التكورات المتجمعة إن وجدت بضغطها على جدار المنخل .

النتيجة:

  - تحسب النسبة المئوية للركام المحجوز والنسبة المئوية المارة من كل منخل و الاوزان المحجوز على المنخل.

  - يمكن توضيح التدرج الحبيبي للركام بيانياً بواسطة منحنى، إحداثياته الرأسية تمثل النسبة المئوية المارة من المنخل، وإحداثياته الأفقية تمثل فتحات المناخل موقعة بمقياس رسم حسابي أو لوغاريتمي.

شكل(1.3) هزاز ميكانيكي                         شكل(2.3) ميزان حساس

2.1.3.3اختبار تعيين كمية الطين والمواد الناعمة :

قد يتواجد الطين في الركام بشكل مغلفات سطحية والتي تعرقل بدورها التلاصق الجيد بين الركام والعجينة الأسمنتية.

وبما أن الترابط الجيد مهم لتأمين مقاومة مرضية وتحملية جيدة للخرسانة، فإن مشكلة المغلفات الطينية هي إحدى المشاكل الهامة. ويوجد نوعان من المواد الناعمة التي يمكن أن تتواجد في الركام وهما الغرين (الطمي) وغبار الكسارة. والغرين عبارة عن مادة ذات مقاس يتراوح بين (0.002 - 0.06 mm) وقد تم تقليص مقاسها لهذا الحد بفعل العوامل الطبيعية للتعرية ولذلك يتواجد الغرين في الركام المأخوذ من المصادر الطبيعية.

أما غبار الكسارة فهو عبارة عن مواد ناعمة تكونت أثناء عملية سحق الصخر لتحويله إلى حجر مكسر أو أثناء سحق الحصو لتحويله إلى رمل مسحوق في بعض الأحيان.

وفي المعامل ذات التخطيط الصحيح تتم إزالة ذلك الغبار بعملية غسيل مائي كما يمكن وأثناء عملية تصنيع الركام إزالة المغلفات الملتصقة بشدة أو المغلفات السائبة التي يتضمنها ذلك الركام، هذا ولا يمكن إزالة المغلفات المترابطة بشكل جيد مع الركام ولكن إذا كانت تلك المغلفات مستقرة كيماوياً وليس لها تأثيرات ضارة فلا يوجد مانع من استعمال ذلك الركام الحاوي لمثل تلك المغلفات في الخرسانة على الرغم من إمكانية زيادة الانكماش الحاصل في الخرسانة في مثل تلك الحالة كما يمكن أن يؤدي استعمال الركام الحاوي على مغلفات قابلة للتفاعل الكيماوي في صناعة الخرسانة إلى مشاكل كبيرة حتى وإن كانت تلك المغلفات مستقرة من الناحية الفيزيائية.

ويمكن للغرين والغبار الناعم تشكيل أغلفة للركام مشابهة للأغلفة التي يشكلها الطين أو قد يتواجد الغرين والغبار الناعم على نحو حبيبات سائبة فأنهما يجب أن لا يتواجدا بكميات كبيرة وذلك بسبب نعومتهما ومساحتهما السطحية الكبيرة حيث يؤدي الغرين والغبار الناعم إلى زيادة في كمية الماء اللازم لتبليل كل حبيبات الخلطة الخرسانية.

وقد حددت المواصفات البريطانية القياسية المرقمة (882) لسنة (1965) محتوى تلك المواد الثلاثة مجتمعة بما لا يزيد عن التالي:

15% بالوزن لرمل الصخر المسحوق

3% بالوزن من رمل الحصو الطبيعي أو المكسر

1% بالوزن من الركام الكبير

الغرض من تحديد كمية الطين والمواد الناعمة بالركام:

الغرض من إجراء هذا الاختبار هو تحديد كمية الطين والمواد الناعمة في الركام المختبر وذلك بالمنخل.

المواد الناعمة هي المادة التي تمر من المنخل رقم 200 والغير مرغوب بها  وهي تعتبر من الشوائب التي تضر بالخرسانة وتسبب طبقة عازلة بين سطح الحبيبات للركام والمونة الإسمنتية وهى شرهة الامتصاص للماء، والمواد الناعمة تنقسم إلى قسمين هما الغرين (الطين) ويوجد ملتصقا بأسطح الركام الطبيعي ، وغبار الكسارات ويوجد ملتصقا بأسطح الركام الصناعي .

قد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المواصفات البريطانية(BS 440 : 1975)  والتي حددت طريقة إجراء التجربة كالآتي :

الأجهزة والأدوات المستخدمة :-

- منخلان قياسيان رقم 200 مقاس 75 ميكروميتر ورقم 14 مقاس 1.18 مليميتر.

- ميزان ذو سعة لأتقل عن 3 كليوجرام ودقة تصل إلي 0.5 جرام.

- فرن كهربائي لتجفيف العينة.

- مصدر مياه لتنظيف العينة.

طريقة أجراء التجربة :-

- تكون العينة مخلوطة خلطا جيد ويجب أن لا يقل وزن الاختبار بعد جفافها عن الأوزان المبينة بالجدول (3-3) .

جدول (3-3) يوضح الأوزان المستخدمة في الأختبار

| المقاس الاعتباري الأكبر (مم) | وزن عينة الاختبار (كجم ) |
| --- | --- |
| 28-63 | 6 |
| 14-20 | 1 |
| 6-10 | 0.5 |
| 5 أو أقل | 0.3 |

- تجفف عينة الاختبار في الفرن لمدة 24 ساعة تحت درجة حرارة 105 درجة مئوية ثم تبرد العينة وتوزن وليكن الكتلة (A).

- توضع العينة في المنخل ويتم غسلها جيدا حتي يصبح ماء الغسيل صافيا.

- بعد ذلك يتم تجفيف العينة المحجوز على المنخلان  يتم وزنها بعد التجفيف وليكن الكتلة (B)

نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم 200 تحسب من المعادلة:

(A-B) / A * 100

3.1.3.3الوزن النوعي والنسبة المئوية لامتصاص الركام للماء:

ان الوزن النوعي الظاهري هو الوزن النوعي الاكثر والاسهل تحديدا وهو ضروري فيما يتعلق الامر بصناعة الخرسانة او ما يتعلق بكمية الركام المطلوبة لحجم محدد من الخرسانة .

ويعتمد الوزن النوعي الظاهري للركام على الوزن النوعي للمعادن المتكون منها ذلك الركام كما يعتمد على كمية الفراغات الموجودة في ذلك الركام .

ويتراوح الوزن النوعي لغالبية الركام الطبيعي بين (2.6) و (2.7)

ان الوزن النوعي يستعمل لحساب الكميات ولكن الوزن النوعي للركام ليس مقياسا لنوعية الركام ولذلك فان قيم الوزن النوعي يجب ان لا تحدد ما لم نكن نتعامل مع مواد ذات خصائص صخرية بحيث اوزانها النوعية ستنعكس على مسامية حبيبات تلك المواد .

الغرض من الوزن النوعي والامتصاص للركام

تحديد الوزن النوعي ونسبة امتصاص الماء للركام الكبير والصغير .

قد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المواصفات البريطانية(BS 812 part 2:1975)  حيث تنص هذه المواصفات على أن يكون الوزن النوعي ما بين (2.7-2.6) كما هو موضح في الجدول (3-2)

جدول رقم (3-2)  الوزن النوعي الظاهري للركام

| نوع مادة الركام | الوزن النوعي الظاهري |  |
| --- | --- | --- |
|  | المتوسط | المدى |
| حجررملي رملوزلط حجرجيري جرانيت بازلت كوارتز | 2.5 2.65 2.65 2.65 2.8 2.6 | 200 – 2.6 2.50 – 2.8 2.65 – 2.7 2.6 – 2.7 2.6 – 3.0 2.6 - 2.7 |

وتكون خطوات إجراء التجربة كالآتي:

الأجهزة المستعملة:

- ميزان حساس.

- قنينة كثافة أو زجاجة كثافة.

- مقياس حرارة.

- قضيب زجاجي.

- سطحية تسخين.

- مفرغة هواء تعمل بدفع الماء أو آلية.

الطريقة:

- توزن القنينة (البكنوميتر) فارغة (W1) .

- توضع العينة من التربة الجافة في القنينة (البكنوميتر) وتوزن (W2).

- تضاف مياه نقية إلى القنينة (البكنوميتر) حتى تمتلئ توزن (W3)مع ملاحظة انه يجب إخراج كل الهواء المحبوس داخل التربة على النحو التالي :

- التربة خشنة الحبيبات يستخدم قضيب زجاجي لتقليب التربة مع الماء قبل الوزن.

- التربة ناعمة الحبيبات تستخدم مفرغة هواء أو التسخين الهادئ لمدة زمنية كافية.

- تسكب محتويات القنينة (البكنوميتر) وتنظف ثم تملئ بالماء وتوزن (W4).

- اعد الخطوات السابقة مرتين على الأقل كما هو موضح بالشكل (3-3) واحسب الوزن النوعي في كل مرة كالتالي :

G.S=(W2-W1)/[(W4-W1)-(W3-W2)]

النتائج :

تحسب الكثافة النوعية ونسبة امتصاص الركام للماء باستعمال المعادلات الاتية :

1 – الكثافة النوعية للركام الجاف :دا-ب-ج

2 . الكثافة النوعية للركام المشبع ذو السطح الجاف : اا-ب-ج

3 . الكثافة النوعية الظاهرية :دد-ب-ج

4 . النسبة المئوية لامتصاص الماء (بالنسبة للكتلة السابقة ) : ا-دد×100

حيث أن :

أ : وزن كتلة الركام المشبع ذو السطح الجاف بالجرام .

ب : وزن المخبار مملؤ بالركام والماء بالجرام .

ج : وزن المخبار مملؤ بالماء بالجرام .

د : وزن عينة الركام بعد تجفيفها في الفرن بالجرام .

تحسب نتيجة الكثافة النوعية الى اقرب 0.01 و ٪ لامتصاص الماء الى اقرب %0.1.

كذلك يمكن تحديد الوزن النوعي للركام والنسبة المئوية للامتصاص كلا في اختبار

منفص كالتالي :

أ : الوزن النوعي الظاهري للركام :

الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير و الركام الكبير وهو ناتج قسمة وزن الركام على وزن الماء المساوي له في الحجم ( وزن الماء المزاح ) .

طريقة اجراء الاختبار :

1. تغسل عينة الاختبار من الركام الصغير او الركام الكبير لازالة الاتربة منها ثم تجفف في فرن مهوى درجة حرارته تتراوح بين ( 110 – 100 مع ) ثم تبرد العينة وتوزن وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن عدة مرات الى ان يثبت الوزن وليكن هذا الوزن (ا ) .

2. في حالة الركام الصغير يسكب ماء درجة حرارته بين ( 15 – 25 Co) في قنينة الوزن النوعي بحيث يعلو اي علامة مناسبة على الجزء المدرج من القنينة ثم يضاف الركام الصغير ( أ ) الى داخل القنينة ويترك مغمورا لمدة ساعة ويجب إزالة فقاقيع الهواء الموجودة وذلك بطرق القنينة طرقا خفيفا ، كما يجب اتخاذ الحيطة لضمان بقاء الجدار المدرج من القنينة جافا ثم يعين حجم الركام الصغير من الفرق بين القراءة الاولى للماء على الجزء المدرج والقراءة الثانية بعد ساعة من اضافة الركام الصغير وليكن هذا الحجم (ب) .

وفي حالة الركام الكبير تصب كمية معلومة الحجم من الماء في وعاء معلوم حجمه وليكن (ب) الى ما يقرب من منتصفه ثم يضاف كمية من الركام الجاف ذات وزن معلوم (أ) لتملاً نصف الوعاء تقريبا .

ويترك الركام الكبير مغمورا في الماء لمدة ساعة ويزال الهواء المحبوس بتقليب الماء بعناية بواسطة قضيب ثم تضاف كمية اخرى من الماء ان تملئ الوعاء تماما ثم يعين حجم الماء المستعمل جميعه وليكن ( ج ) .

النتيجة :

أ – الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير اب=

ب – الوزن النوعي الظاهري للركام الكبير = اب-ج

- اوجد متوسط النتائج.

الشكل (3-3) القنينة (البكنوميتر)

ب : امتصاص الركام الكبير للماء :

الغرض :

الغرض من هذا الاختبار هو تحديد النسبة المئوية لامتصاص الانواع المختلفة من الركام للماء .

تعريف :

النسبة المئوية لامتصاص الركام هي النسبة المئوية للزيادة في وزن الركام بعد غمره في الماء لمدة 24 ساعة .

طريقة اجراء الاختبار :

- تؤخذ عينة من الركام تزن (3 كجم) اذا كان المقاس الاعتباري الأكبر للركام (10 مم) او اكثر و(1 كجم ) اذا كان المقاس الاعتباري الأكبر للركام اقل من ( 10 مم)

- تجفف عينة الاختبار في فرن مهوى حرارته ( 100 – 110 Co) الى ان يثبت وزنها وليكن (أ) .

- يغمر الركام بعد ذلك في ماء نقي حرارته ( 10 – 15 Co) لمدة 24 ساعة ويلاحظ إزالة فقاقيع الهواء التي تظهر على سطح الركام بالتقليب البسيط للركام .

- يؤخذ الركام من الماء ويجفف الماء الظاهر على سطحه بسرعة بقطعة رطبة من القماش ثم توزن في الحال عينة الركام ذات السطح الجاف ولتكن (ب) .

النتيجة :

تكون النسبة المئوية لامتصاص الركام للماء 100×ا-با

4.1.3.3اختبار مقاومة الركام للتهشيم:

قد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المواصفات البريطانية  (BS 812:part 3: 1975)والتي حددت طريقة إجراء التجربة كالآتي:

الأجهزة المستعملة :

- مكيال اسطواني معدني قطره الداخلي 12 سم وارتفاعه الداخلي 18 سم .

- قضيب معدني مستدير للدك مقطعة مستدير بقطر 1.5 سم ، وطوله 60 سم مدبب مستدير .

- اسطوانة من الصلب مفتوحة الطرفين لها مكبس قاعدة من الصلب .

- مناخل قياسية مقاس (10 ، 14 ، 2.36 )ملم .

- ميزان لا تقل سعته عن 3 كجم .

- آلة اختبار الضغط.

الطريقة:

- تأخذ عينة من الركام ويشترط أن يكون سطحها جاف وتنخل على المنخلين مقاس (10,14)ملم على الترتيب كما هو موضح في الشكل (3-6) .

- تأخذ عينة من الركام المار من المنخل مقاس 14 والمحجوز على المنخل مقاس 10 ملم ثم يملئ إناء الجهاز على ثلاثة طبقات وتدك كل طبقة 25 دكه، ويعين وزن عينة الركام وليكن الكتلة A.

- توضع الاسطوانة والقاعدة والمكبس بما تحويه من الركام في آلة اختبار الضغط ثم يحمل المكبس تدريجياً بحمل معدلة 40 كيلو نيوتن في الدقيقة حتى يصل حمل الضغط إلى 400 كيلو نيوتن ثم يرفع الحمل بعد ذلك كما هو موضح في الشكل (3-4).

- يرفع الركام بعد ذلك من الاسطوانة كما هو موضح في الشكل (3-2) وينخل على المنخل القياسي (5.3) ملم ويعين وزن الركام المار من هذا المنخل وليكن لكتلة B))، ويجب مراعاة عدم فقد أي كمية من الركام الناعم في أي خطوة من خطوات الاختبار.

يحسب معامل التهشيم من المعادلة الآتية :

معامل التهشيم للركام = 100B/A)*)

شكل(4.3) جهاز التهشيم           شكل (5.3) بعد تهشيم العينة      شكل (6.3) المناخل القياسية

6.1.3.3اختبار مقاومة الركام للصدمية (الصلابة):

قد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المواصفات البريطانية  (BS 812:part 3: 1975)والتي حددت طريقة إجراء التجربة كالآتي:

الأجهزة :

- قضيب معدني مستقيم .

- إناء اسطواني معدني .

- مناخل قياسية مقاس (10 ، 14 ، 2.36 ) ملم .

- ميزان لا تقل سعته عن 3 كجم .

الطريقة :

- تأخذ عينة من الركام ويشترط أن يكون سطحها جاف وتنخل على المنخلين مقاس (10,14)ملم على الترتيب .

- تأخذ عينة من الركام المار من المنخل مقاس 14 والمحجوز على المنخل مقاس 10 ملم ثم يملئ إناء الجهاز على ثلاثة وتدك كل طبقة 25 دكه ،ويعين وزن عينة الركام وليكن الكتلة A.

- تثبت الاسطوانة الصلبة المفتوحة في مكانها على القاعدة آلة الضغط وتوضع عينة الاختبار بداخله وتدك بقضيب معدني 25 دكة.

- تعرض العينة للطرق عن طريق طرقها 15 مرة بالمطرقة المثبتة بآلة الضغط كما هو موضح بالشكل (3-7) .

- يفرغ الركام المهشم في صحن نظيف ويتم  نخلة بمنخل مقاس 2.36 ملم .

- توزن كمية الركام المار من المنخل والمحجوزة على المنخل وليكن هذا الوزن الكتلة  B ،والكتلة C  على الترتيب ، ويراعى أن يكون مجموع  الكتلتين B ,C  مساوي للكتلة A .

يتم حساب معامل الصدمية باستعمال المعادلة التالية :

معامل الصدمية للركام =100B/A)*)

حيث :

A=كتلة الركام ذو السطح الجاف .

B =كتلة الركام المار من المنخل مقاس 2.36 ملم .

شكل (7.3) جهاز الصدمية

العلاقة بين مقاومة التهشيم (الصدمية) ومقاومة الانضغاط:

ان العلاقة بين كلا الاختبارين هي علاقة طردية .

فعند زيادة معامل التهشيم الناتج عن اختبار الضغط فانه يزداد قيمة معامل التهشيم الناتج عن اختبار التهشيم ( الصدمية ) .

7.1.3.3اختبار مقاومة الخرسانة

ان فحص مقاومة الانضغاط هو الفحص الاكثر شيوعا في مجال فحوصات الخرسانة المتصلبة وذلك لعدة اسباب منها انه فحص يسهل القيام به كما ان العديد من الخواص المطلوبة وليس جميعها تنسب كميا الى المقاومة ولكن السبب الرئيسي لذلك يكمن في الاهمية الجوهرية لمقاومة انضغاط الخرسانة في المنشأت والمباني .

ويمكن تصنيف فحوصات المقاومة بشكل واسع الى فحوصات ميكانيكية وحتى الى فحوصات اتلافية وفحوصات غير اتلافية مما يسمح بأعاده الفحص لنفس النموذج وبالتالي التمكن من دراسة التغيرات الحاصلة فى الخواص المختلفة بمرور الزمن .

هذا, وقد جرى استعمال الفحوصات الاتلافية لسنوات عديدة ولكن لا يتوفر فحص قياسى مقبول عالميا بهذا الصدد لحد الان, حيث تستعمل طرق وتقنيات مختلفة باختلاف الدول والاقطار وقد تختلف تلك الفحوصات حتى فى البلد الواحد احيانا.

وبما ان العديد من تلك الفحوصات تواجه فى العمل المختبرى وخصوصا فى مجال البحوث فان الامر يتطلب المعرفة والالمام بتأثير الفحص على المقاومة وبالاسلوب الذى تقاس به .

ويمكن اجراء الفحوصات لاغراض مختلفة ولكن الغرضين الاساسيين من الفحوصات هى السيطرة على النوعية ومطابقة المواصفات , كما يمكن اجراء فحوصات اضافية لاغراض معينة مثل فحوصات مقاومة الضغط عند نقل الاجهاد لمسبق او عند ازالة القوالب من المنشأت الخرسانية. ويجب ان نتذكر ان الفحوصات لوحدها لا تعنى النهاية بحد ذاتها ففى حالة الخرسانة نادرا ما تكون الفحوصات ملائمة للتفسير الموجز بحيث انها ولغرض ان تكون ذات قيمة حقيقية فأن الفحوصات يجب ان تستعمل بشكل ملازم لخلفية الخبرة العملية على الدوام.

4.3 نماذج فحوصات مقاومة الضغط

تستعمل لفحص الانضغاط ثلاث انواع من النماذج وهى المكعبة والاسطوانية والموشورية حيث تستعمل المكعبات فى بريطانيا والمانيا واقطار عديدة اخرى فى اوروبا, اما فى الولايات المتحدة وفرنسا وكندا واستراليا ونيوزيلندا فتمتعمل الاسطوانات كنماذج قياسية كما ان الدول السكندنافية تستعمل النماذج المكعبة والاسطوانية .

5.3 تأثير درجة الحرارة على مقاومة الخرسانة

من الملاحظ ان رفع درجة حرارة المعالجة يؤدى الى الاسراع فى التفاعلات الكيميائية الخاصة بالإماهة وذلك ما يؤثر بدوره تأثيرا ايجابيا على مقاومة الخرسانة المبكرة ودون حدوث اى تأثيرات سلبية على مقاومتها اللاحقة ومن الناحية الاخرى فان درجة الحرارة العالية اثناء صب وتجمد الخرسانة وعلى الرغم من انها تزيد من المقاومة المبكرة جدا فقد تؤثر سلبيا على المقاومة من عمر ( 7 ) أيام فصاعدا اما توضيح ذلك فهو انه يبدو أن الاماهة الابتدائية السريعة تكون نواتج ذات بنية فيزياويه اضعف وقد تكون تلك البنية اكثر مساميه بحيث تتبقى نسبة عالية من المسامات فارغة وبشكل دائم ويتبع ذلك من خلال قاعدة نسبة الهلام ال الحيز ان ذلك يؤدى الى مقاومة اقل بالمقارنة مع البنية الاقل مسامية والناتجة عن اللاماهة البطيئة حيث يتوصل الى نسبة عالية للهلام الى الحيز اخر الامر.

وقد قام كلا من فيربك وهلموث (Verbeck and Helmuth) بالتوسع فى مضمون توضيح التأثير السابى للحرارة العالية المبكرة على المقاومة اللاحقة حيث اقترحا ان المعدل الابتدائى السريع للاماهة عند درجات الحرارة العالية يؤخر الاماهة اللاحقة ويؤدى الى الحصول على توزيع غير متجانس لنواتج الاماهة فيما بين العجينة .

اما سبب ذلك فهو انه فى حالة المعدل الابتدائى السريع للاماهة لا يتوفر الوقت الكافي لانتشار نواتج الاماهة بعيدا عن حبيبة الاسمنت كما لا يتوفر الوقت الكافى للترسب المتجانس فى الحيز الخلالى (كما هى الحال فى درجات الحرارة المنخفضة) و كنتيجة تتراكم نواتج الاماهة وبتركيز عالى فى منطقة الحبيبات قيد التميأ وذلك ما يؤدى بدوره ال تأخير الاماهة اللاحقه وبالتالى الى التأثير السلبى على مقاومة الخرسانة على المدى البعيد واضافة لذلك فان التوزيع غير المتجانس لنواتج الاماهة بحد ذاته يؤثر سلبيا على المقاومة وذلك لان نسبة الهلام الى الحيز فى الاماكن ذات الحصة القليلة من تلك النواتج تكون اقل من حالة درجة الاماهة المتساوية وذلك ما يرتبط بالطبع بحقيقة ان المواقع المحلية الاضعف تقلل من مقاومة العجينة ككل و معدل الاماهة بالمقارنة مع المعالجة المبتلة الفعالة .

ومن الناحية الاخرى غالبا ما تطبق عملية المعالجة الرطبة بشكل متقطع ولذلك ففى مجال التنفيذ قد يؤدى استعمال المركبات المانعة لتسرب الماء الى نتائج افضل ولا يمكن تحديد فترة المعالجة بشكل بسيط ولكن من المعتاد تحديد سبعة ايام كحد ادنى لخرسانة الاسمنت البور تلاندى العادى.

اما فى حالة انواع الاسمنت ذات التصلب الابطاء فان الامر يتطلب فترة اطول من المعالجة كما ان لدرجة الحرارة تأثير ايضا على فترة المعالجة. ويحدد الدليل البريطانى للتطبيق للخرسانة للاستعمال الانشائى المرقم(C-B-110-1972)

فترات المعالجة الاعتيادية لانواع الاسمنت المختلفة ولمختلف ظروف التعرض بدلالة نضح الخرسانة .

وبالرجوع الى معلومات برايس (Price) حول تأثير درجة الحرارة اثناء الساعتين الاولى بعد الصب على مقاومة خرسانة بنسبة ماء الى الاسمنت تساوى (0.53) اما مدى درجات الحرارة المبحوثة فتتراوح بين (46 - 4 Co) ولما بعد عمر الساعتين عولجت كل النماذج بدرجة حرارة تساوى (21CO) علما بان النماذج ختمت لمنع حركة الرطوبة من والى النماذج وقد جرت ايضا فحوصات على خرسانة خزنت فى الماء و بدرجات حرارة مختلفة ولمدة (28 يوما) ومنذ ذلك الوقت فصاعدا بدرجة حرارة تساوى (°23C)

طريقة اجراء اختبار الضغط للخرسانة

- الأدوات المستخدمة

1- ميزان الايجاد كتل الرمل والاسمنت والركام

2- خلاطة ميكانيكية يتم بواسطتها خلط مكونات الخلطة الخرسانية

3- هزاز ميكانيكي لطرد فقاعات الهواء من القوالب الموضوع بها الخلطة الخرسانية

4- مكعبات ذات مواصفات وابعاد قياسية

5- مخروط معدنى و مسطرة و عصا للدمك ( لتعيين الهبوط)

6- جهاز لاختبار مقاومة الضغط بالخرسانة

- الخطوات

- تغمر كمية من الركام المراد استعماله ( فى الخلطة ) فى الماء وذلك للحصول على درجة الامتصاص وذلك لمدة ( 24ساعة ) ثم يجفف سطح الركام حتى تكون مواصفات الركام المستخدمم هو ركام مشبع ذو سطح جاف .

اسمنت   :   رمل    :   ركام

1        2          3

- نختار نسب مكونات الخلط وفقا للمعادلة التالية :

- نختار نسبة الاسمنت الى الماء W/C ولتكن 0.5 وهى تعطى مقاومة معقولة.

- نخلط مكونات الخلطة بدون اضافة الماء مع ضرورة معرفة مكونات الخلطة و تدوينها.

- تضاف كمية الماء للخلطة ثم تخلط جيدا.

- يتم تعيين الهابط.

- تملاء المكعبات بالخلطة الخرسانية ثم توضع على الهزاز الميكانيكى لطرد فقاعات الهواء الموجودة بها .

- تترك المكعبات لتجف لمدة 24 ساعة ثم نقوم بفكها وتبدا عملية المعالجة بغمرها في الماء في درجة حرارة Co 20.

- يتم اختبار العينة بعد 14 يوم وكذلك بعد 28 يوم لتحديد مقاومة الخرسانة للضغط

مقاومة الخرسانة للظغط  =   الكسر حمل المعرضة المساحة

4 . نتائج اختبارات

1.4نتائج اختبارات ركام الابيار:

1.1.4 نتائج اختبار التحليل بالمناخل على ركام الابيار :

وزن العينة الكلي=2000 جرام

| النسبةالمئوية للمارمن الركام % | النسبة المئوية للمحجوز من الركام % | Wtالوزن الكلي للمحجوز هلى كل منخل | Wt وزن المحجوز على كل منخل | المقاس مم | رقم المنخل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 |
| 95.36 | 4.64 | 92.8 | 92.8 | 20.0 | 4/3 |
| 0.76 | 99.24 | 1984.8 | 1892.5 | 10.0 | 8/3 |
| 0.245 | 99.755 | 1995.1 | 10.3 | 4.75 | 4 |
|  | 203.635 | المجموع |  |  |  |

جدول(4-1) نتائج حساب التدرج الحبيبي لركام الابيار

شكل (4-1) منحنى التدرج الحبيبي لركام الابيار

حسب الاختبارات فأن مقاس ركام الابيار من  4مم الى 20 مم (10/20)

معامل النعومة=هو مجموع النسب الئوية المحجوزة على كل منخل من سلسلة المناخل القياسية مقسومة على 100.

معامل النعومة=

203.635100=2.04

2.1.4 نتائج اختبار تحديد كمية الطين والمواد الناعمة:

وزن عينة الاختبار =2000جرام =A

وزن العينة بعد غسلها وتجفيفها بالفرن =1985.2جرام =B

النسبة المئوية لكمية الطين والمواد الناعمة =A-BA

(2000/ ( 1985.2-2000)) *100=0.74

نجد ان ركام الابيار مطابق للمواصفات لان نسبة المواد الناعمه اقل من 1%

3.1.4 نتائج اختبار الوزن النوعي والنسبة المئوية للامتصاص:

- وزن الركام مشبع من الداخل مجفف السطح=1043.5 =A

- وزن الركام+ماء+مخبار=2070=B

- وزن المخبار +ماء=1428=C

- وزن عينة الركام بعد تجفيفها بالفرن = 1012.1 =D

- الكثافة النوعية للركام الجاف 2.52=DA-(B-C)=1012.11043.5-(2070-1428)

- الكثافة النوعية للركام المشبع ذو السطح الجاف= =A/(A-(B-C))2.60

- الكثافة النوعية الظاهرية =DD-(B-C)=2.73

- النسبة المئوية للامتصاص الركام =((A-D))/D *100=3.10

4.1.4 نتائج اختبار مقاومة التهشيم:

W1 = 2574.4 g

W2 = 1982.2 g

W1 – w2 = 592.2  g

EV = W1-W2W1×100=2574.4-1982.22574.4×100=23

5.1.4 نتائج اختبار المقاومة الصدمية:

W1 =309.3 g

W2 =258.9 g

IV = W1-W2W1×100=309.3-258.9309.3×100=16.2

2.4 نتائج اختبارات ركام البيضاء:

1.2.4 نتائج اختبار التدرج الحبيبي لركام البيضاء :

وزن العينة الكلي=2000جرام

جدول(4-2) نتائج حساب التدرج الحبيبي لركام البيضاء

| النسبةالمئوية للمارمن الركام % | النسبة المئوية للمحجوز من الركام % | Wtالوزن الكلي للمحجوز علي ىكل منخل | Wtوزن المحجوز على كل منخل | المقاس مم | رقم المنخل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 |
| 91.89 | 8.11 | 162.1 | 162.1 | 20.0 | 4/3 |
| 13.81 | 86.19 | 1723.8 | 1561.7 | 10.0 | 8/3 |
| 0.92 | 99.08 | 1981.6 | 257.8 | 4.75 | 4 |
| 0.64 | 99.36 | 1987.2 | 5.6 | 200 | 10 |
|  | 292.74 | المجموع |  |  |  |

شكل (4-2) منحنى التدرج الحبيبي لركام البيضاء

معامل النعومة=هو مجموع النسب المئوية المحجوزة على كل منخل من سلسلة المناخل القياسية مقسومة على 100

معامل النعومة =292.74/100=2.93

حسب الاختبارات فأن مقاس ركام البيضاء من 2مم الى 20 مم (10/20)

2.2.4 نتائج اختبار تحديد كمية الطين والمواد الناعمة:

وزن عينة الاختبار =2000جرام

وزن العينة بعد غسلها وتجفيفها بالفرن =1935.1

النسبة المئوية لكمية الطين والمواد الناعمة =(2000/ 1935.1-2000)) *100=2.74

نجد ان ركام الابيار مطابق للمواصفات لان نسبة المواد الناعمه اقل من 1%

3.2.4 نتائج اختبار الوزن النوعي والنسبة المئوية للامتصاص:

كمية المواد الناعمة  =2000-1102.720=44

  - وزن الركام مشبع من الداخل مجفف السطح=1115.6 A=

  - وزن الركام+ماء+مخبار=2117.1B=

  - وزن المخبار +ماء=1428.1C=

  - وزن عينة الركام بعد تجفيفها بالفرن = 1102.7 D=

  - الكثافة النوعية للركام الجاف=

  - 2.58= (1428.1=D/(A-(B-C))=1102.7/(1115.6-(2117.1-

  - الكثافة النوعية للركام المشبع ذو السطح الجاف =A/(A-(B-C)) =2.62

  - الكثافة النوعية الظاهرية =D/(D-(B-C)) =2.67

  - النسبة المئوية للامتصاص الركام =((A-D))/D *100 =1.17

2.2.3 نتائج اختبار مقاومة التهشيم [ الضغط ] لركام البيضاء :

W1 = 2767.9 g

W2 = 2236.7 g

W1 – w2 = 531.2  g

EV = W1-W2W1×100=2767.9-2236.72767.9×100=19.19

2.2.4 نتائج اختبار المقاومة الصدمية لركام  البيضاء :

W1 =326.3 g

W2 =281.9 g

IV = W1-W2W1×100=326.3-281.9326.3×100=13.6

3.4  نتائج اختبارات ركام اجدابيا :

1.3.4 نتائج اختبار التحليل بالمناخل على ركام اجدابيا :

وزن العينة الكلي=2000جرام

جدول(4-3) نتائج حساب التدرج الحبيبي لركام اجدابيا

| النسبةالمئوية للمارمن الركام % | النسبة المئوية للمحجوز من الركام % | Wtالوزن الكلي للمحجوز علي ىكل منخل | Wtوزن المحجوز على كل منخل | المقاس مم | رقم المنخل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 |
| 93.12 | 6.88 | 137.6 | 137.6 | 20.0 | 4/3 |
| 2.07 | 97.93 | 1958.6 | 1821 | 10.0 | 8/3 |
| 0.09 | 99.91 | 1998.1 | 39.5 | 4.75 | 4 |
| 0.0 | 100 | 2000 | 1.9 | 200 | 10 |
|  | 304.72 | المجموع |  |  |  |

شكل (4-3) منحنى التدرج الحبيبي لركام اجدابيا

معامل النعومة=هو مجموع النسب الئوية المحجوزة على كل منخل من سلسلة المناخل القياسية مقسومة على 100

معامل النعومة =304.7299.76100=3.05

حسب الاختبارات فأن مقاس ركام اجدابيا من 4.75 مم الى 20مم

2.2.3 نتائج اختبار مقاومة التهشيم [ الضغط ] لركام اجدابيا  :

W1 = 2549.3 g

W2 = 2142.6 g

W1 – w2 = 406.7  g

EV = W1-W2W1×100=2549.3-2142.62549.3×100=15.9

2.2.4 نتائج اختبار المقاومة الصدمية لركام اجدابيا :

W1 =305.5 g

W2 =272.4g

IV = W1-W2W1×100=305.5-272.4305.5×100=10.8

( نتائج اختبارات الركام الناعم ( شط البدين اجدابيا 4.4

نتائج اختبار التدرج الحبيبي على ركام شط البدين

وزن العينة الكلي=500جرام

جدول(4-4) نتائج حساب التدرج الحبيبي لركام الناعم شط البدين

| النسبةالمئوية للمارمن الركام % | النسبة المئوية للمحجوز من الركام % | Wtالوزن الكلي للمحجوز هلى كل منخل | Wt وزن المحجوز على كل منخل | المقاس مم | رقم المنخل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200 | 10 |
| 96.9 | 3.1 | 15.5 | 15.5 | 0.850 | 20 |
| 55.36 | 44.64 | 223.2 | 207.7 | 0.425 | 40 |
| 1.44 | 98.56 | 492.8 | 269.6 | 0.150 | 100 |
| 0.38 | 99.62 | 498.1 | 5.3 | 0.075 | 200 |
|  | 245.92 | المجموع |  |  |  |

حسب الاختبارات فأن مقاس الركام الناعم لشط البدين من  0.075مم الى 0.850 مم

معامل النعومة=هو مجموع النسب المئوية المحجوزة على كل منخل من سلسلة المناخل القياسية مقسومة على 100

245.92/100=2.46= معامل النعومة

شكل (4-4) منحنى التدرج الحبيبي لركام الناعم شط البدين

4 نتائج اختبار تحديد كمية الطين والمواد الناعمة:

وزن عينة الاختبار =2000جرام

وزن العينة بعد غسلها وتجفيفها بالفرن =1985.2جرام

النسبة المئوية لكمية الطين والمواد الناعمة =((2000-1985.2)/ 2000) *100=0.74

نجد ان ركام الابيار مطابق للمواصفات لان نسبة المواد الناعمه اقل من 1%

3.1.4 نتائج اختبار الوزن النوعي والنسبة المئوية للامتصاص:

وزن الركام مشبع من الداخل مجفف السطح=1043.5 =A

وزن الركام+ماء+مخبار=2070=B

وزن المخبار +ماء=1428=C

وزن عينة الركام بعد تجفيفها بالفرن = 1012.1 =D

الكثافة النوعية للركام الجاف 2.52=D/(A-(B-C))=1012.1/(1043.5-(2070-1428))

الكثافة النوعية للركام المشبع ذو السطح الجاف= =A/(A-(B-C))2.60

الكثافة النوعية الظاهرية =D/(D-(B-C))=2.73

النسبة المئوية للامتصاص الركام =((A-D))/D *100=3.10

1.5 الخلاصة

2.5التوصيات

- الاهتمام باختبار نوع الركام الخشن المناسب وفقا للخصائص الفيزيائية وفقا للخصائص الفيزيائية والميكانيكية المطلوبة لما له من تاثير مباشر في مقاومة الخرسانه .

- اجراء دراسات مستقبلية لتقييم تاثير أنواع الركام الخشن المختلفة على خواص الخرسانه الأخرى مثل مقاومة الشد والانحناء والمتانه والنفاذية والانكماش.

- دراسة تاثير المقاس الاسمي للركام الخشن ونسبة الاستبدال على مقاومة الخرسانه .

- دراسة تاثير أنواع الركام الخشن تحت ظروف بيئية مختلفة مثل البيئات الساحلية او المناطق ذات درجات الحراره المرتفعه لتقييم مدى ملاءمتها للاستخدام طويل الأمد.

- التوسع في دراسة استخدام الركام الصناعي والمعاد تدويره كبديل للركام الطبيعي.

- تشجيع استخدام مصادر الركام المحلية التي تثبت كفاءتها لما لذلك من دور في خفض تكاليف الانشاء وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحه .

المراجع  3.5

- فرج سالم حرشه ، أبوشعفة أحمد عبدالصمد ،2024 ، دراسة تأثير تغير نسبة الماء الى الاسمنت ونسبة الركام للأسمنت على مقاومة الضغط للخرسانة،المجلة الدولية للعلوم والتقنية ،العدد 33، المجلد 2.

- ايناس فوزي عبد الكريم حراحشه،2023، تأثير صفات الركام على خواص الخرسانة،jaspss، الإصدار 5